Студия «Дизайн» Ворожова Т.В.

10 ноября 2020 года группа № 3, занятие 11.00-11.45

Тема занятия «Лоскутное шитьё по шаблонам. Изготовление образцов лоскутных узоров»

Доброе утро. Продолжаем заниматься по теме. Сегодня нам предстоит продолжить работу с шаблоном, который мы с вами изготовили на прошлом занятии.

Сначала подготовим ткань, она должна быть чистой, отутюженной, не иметь швов.

Ткань — это полотно, образованное переплетением нитей. Нити в ткани располагаются в 2 направлениях: вдоль кромки (продольная нить) и поперек кромки (поперечная нить). Детали всегда кроятся, учитывая направления нитей!

| Накладываем шаблон на подготовленную ткань, учитывая направление продольной нити. Одной рукой фиксируем шаблон, другой начинаем обводить снаружи. ВНИМАНИЕ! Шаблон сдвигать нельзя!!! |  |
| --- | --- |
| Далее обводим внутренний контур – шаблон не двигаем! |  |
| После обведения шаблона на ткани должен получиться двойной контур |  |
| Вырезаем по ВНЕШНЕМУ контуру, резать нужно по меловой линии. |  |
| Наша заготовка будущего изделия _ готова! И сделали мы ее при помощи шаблона. |  |
| Наше занятие подошло к концу. Задание вам: к следующему занятию выкроить 4 заготовки. Лучше если они будут из разноцветных тканей. Подготовить материалы и инструменты: ножницы, английские булавки, иголки, нитки, швейная машина (при наличии) Если у вас возникнут трудности или вопросы – пишите, звоните. Номер электронной почты tanuhav2200@gmail.com или на номер в WhatsApp 89045467366. |  |